杭工事施工結果報告書

| 提出日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 築 主 |  | 住所 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事監理者 |  | 住所 資格 事務所名 資格 氏名 |  | （ ）級建築士事務所(大臣･知事) 登録 第 号 （ ）級建築士 (大臣･知事) 登録 第 号 |  |  |  |  |  | (電話 ) 印 |  |  |  |
| 工事施工者 |  | 住所 資格 会社名 |  | 建設業の許可(大臣･知事) 登録 第 号 代表者名 |  |  |  |  |  | (電話 ) 印 |  |  |  |
| 工事概要 |  | 工事名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建築確認番号 | 年 月 日 第 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 号 |
|  |  |  | 当初確認番号 |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |
|  |  | 建築場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 構 造 |  |  | 造 | 規模 | 地上 /地下 階 、 延面積 m2 |  |  |  |  |  |  |
| 杭工事概要 |  | 杭種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材質・強度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杭径 |  |  | 軸径部 |  |  | 拡底部 |  |  | 拡頭部 |  |  |
|  |  |  | 設計径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持層深さ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工深さ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭種 | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | チェック結果 （※１） |  |
| 場 所 打 ち 杭 | １．重機作業範囲の地盤の安全性（敷鉄板、砕石等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・不 |  |
|  | ２．コンクリートの配合、単位セメント量、強度等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・不 |  |
|  | ３．鉄筋材料について設計図書と照合（ミルシート等によるJIS規格品等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・不 |  |
|  | ４．杭径、主筋の本数及び、帯筋との結合状況※2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・不 |  |
|  | ５．スペーサー及び鉄筋かごの組み立て状態と重ね継ぎ手長さ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・不 |  |
|  | ６．掘削中の孔壁の保持状況、泥水（安定液）の管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・不 |  |
|  | ７．掘削の鉛直精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・不 |  |
|  | ８．拡底杭の場合、杭先端の拡底形状（確認方法 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・不 |  |
|  | ９．支持地盤の確認（確認方法 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・不 |  |
|  | 10．支持地盤への根入れ長さ及び杭長。※2（確認方法 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・不 |  |
|  | 11．スライムの除去（除去方法 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・不 |  |
|  | 12．コンクリートのスランプ、空気量、塩化物量、打ち込み量及び供試体の採取方法等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・不 |  |
|  | 13．コンクリート打設状況（プランジャー使用、コンクリート中のトレミー管の位置、鉄筋かごの共上がり等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・不 |  |
|  | 14．杭頭部の余盛り高さ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・不 |  |
|  | 15．杭頭余盛り部のはつり取りの状況（時期、杭本体への影響、杭頭高さ等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・不 |  |
|  | 16．杭心ずれ状況（基礎梁の断面変更の有無等※3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・不 |  |

|  | 内 容 |  | チェック結果 （※１） |
| --- | --- | --- | --- |
| 埋 込 み 杭 | １．重機作業範囲の地盤の安全性（敷鉄板、砕石等） |  | 適・不 |
|  | ２．杭工法、杭材種、杭径、杭長及び杭体の状態※2 |  | 適・不 |
|  | ３．掘削深さ |  | 適・不 |
|  | ４．支持地盤への根入れ長さ及び杭長。※2（確認方法 ） |  | 適・不 |
|  | ５．支持地盤の確認（確認方法 ） |  | 適・不 |
|  | ６．安定液、根固め液、及び杭周固定液の配合及び注入量等 |  | 適・不 |
|  | ７．根固め液、及び杭周固定液の強度 |  | 適・不 |
|  | ８．杭の継手 | □溶接継手：溶接工資格、溶接面状態、パス数、溶接後のチェック等 | 適・不 |
|  |  | □無溶接継手：耐力低減の確認、施工の状況 | 適・不 |
|  | ９．杭の鉛直精度 |  | 適・不 |
|  | 10．杭頭処理、補強及び杭頭定着方法（杭頭処理方法 ） |  | 適・不 |
|  | 11．杭心ずれ状況（基礎梁の断面変更の有無等※3） |  | 適・不 |
| 打 込 み 杭 | １．重機作業範囲の地盤の安全性（敷鉄板、砕石等） |  | 適・不 |
|  | ２．施工時外力に対しての杭体の安全性 |  | 適・不 |
|  | ３．杭工法、杭材種、杭径、杭長及び杭体の状態※2 |  | 適・不 |
|  | ４．支持力の確認（ハンマー重量、落下高、貫入量等） |  | 適・不 |
|  | ５．杭の継手 | □溶接継手：溶接工資格、溶接面状態、パス数、溶接後のチェック等 | 適・不 |
|  |  | □無溶接継手：耐力低減の確認、施工の状況 | 適・不 |
|  | ６．杭の鉛直精度 |  | 適・不 |
|  | ７．杭頭処理、補強及び杭頭定着方法（杭頭処理方法 ） |  | 適・不 |
|  | ８．杭心ずれ状況（基礎梁の断面変更の有無等※3） |  | 適・不 |

※１　各項目を監理者がチェックし、適合は適に○印　指示があった場合は不に○印を記入し、指示の内容を下の指示記録に記入してください。

※２　杭径、杭長の変更がある場合は資料を添付して下さい。

※３　杭心ずれ、及び基礎梁断面変更の場合、資料を添付して下さい。なお基礎梁断面変更の場合、変更確認申請が必要になります。

指示記録

| 項目番号 | 指 示 内 容 |
| --- | --- |

設計図書の内容について設計者に確認した事項

杭工事に対する考察

（注意事項）この報告書を提出する時に、下記の資料を提示して頂く場合があります。

ミルシート等杭材料関係資料、コンクリート及び根固め液等の配合、圧縮強度試験結果等資料、地盤調査結果資料、その他杭施工にかかわる施工記録写真を含めた施工関係資料